Фильтр UNIX 512 К2

ГОСТ 12.4.235-2012

Назначение: фильтр трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от аммиака и его производных

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полной маской и полумаской изолирующей

Класс защиты по вредным веществам 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).

Цветовое обозначение фильтра: зеленая полоса.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- аммиак при концентрации 3,5 мг/дм = 40 мин

Масса фильтра: не более 120 г

Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет.

Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.