Техописание на фильтры противогазовые UNIX 531 A1B1E1K1 обезличенное

Противогазовые фильтры (далее по тексту – фильтры) предназначены для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паро- и газообразных вредных веществ в составе респираторов фильтрующих и в составе противогазов фильтрующих.

Фильтры присоединяют к лицевым частям респираторов и противогазов с помощью байонетного соединения.

Для обеспечения дополнительной защиты от аэрозолей (дым, пыль, туман) фильтры могут комплектоваться съемными противоаэрозольными фильтрами (предфильтрами) класса Р1, Р2 или Р3.

Технические характеристики фильтров:

1.   Марки (сочетания марок) фильтров – A1B1E1K1 (органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С, неорганические и кислые газы и пары, аммиак и его органические производные)

2.   Диаметр байонетных узлов крепления - 25 мм.

3. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин - не более 58,8 Па.

4. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин - не более 196 Па.

5. Время защитного действия фильтра по контрольному веществу:

циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ - не менее 35 мин.,

циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³ - не менее 25 мин.,

сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³ - не менее 40 мин.,

хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³ - не менее 20 мин.,

диоксид серы при концентрации (2,7±0,2) мг\дм³ - не менее 20 мин.,

аммиак при концентрации (0,7±0,07) мг\дм³ - не менее 50 мин.

6. Масса фильтра - не более 135г.

- Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019

- Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.