Техописание маски UNIX 6100 обезличенное

Панорамная маска категории 2 с покрытием, препятствующим запотеванию поверхности стекла изнутри и снаружи в комплекте с фильтрами обеспечивает эффективную защиту лица, органов дыхания и зрения от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей, обеспечивая максимальный комфорт в тяжелых условиях труда в течение длительных периодов времени.

Маска снабжена байонетной соединительной системой, позволяющей подключаться к широкому спектру парных легких фильтров: противогазовых, противоаэрозольных и комбинированых, в зависимости от индивидуальных потребностей.

Характеристики:

- три размера – 1, 2, 3 рост;

- низкий профиль (сочетание с защитными касками);

- стекло с покрытием, препятствующим запотеванию поверхности изнутри и снаружи.

Состав:

- стекло-корпус с покрытием, препятствующим запотеванию поверхности изнутри и снаружи;

- оголовье с четырьмя точками крепления;

- силиконовый обтюратор – уплотнитель;

- силиконовый подмасочник;

- байонетная система присоединения фильтров;

- клапанная коробка;

- мембрана для речевого общения (возможность работы со средствами связи);

- съемный защитный экран;

- защитная пленка (дополнительно).

- шейная тканевая тесьма для переноски.

Технические характеристики:

- Начальное сопротивление потоку воздуха на вдохе при постоянном объемном расходе 160 дм3/мин, Па, не более – 155.

- Начальное сопротивление потоку воздуха на выдохе при постоянном объемном расходе 160 дм3/мин Па, не более – 150.

- Коэффициент подсоса под лицевую часть (%) – не более 0,03

- Площадь зрения (%) – не менее 90

- Масса, г, не более – 480.

Дополнительные подтверждения испытаний масок:

- на повышенную прочность стекол ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.2.6,

- устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц - среднеэнергетический удар (B) 120 м/с (5,9Дж), ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.3.2,

- устойчивость к запотеванию ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.4.2

- Съемный защитный экран с выдохом вниз исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность, защищает мембранный узел и лепесток клапана выдоха, а также, позволяет производить гигиеническую чистку клапана.

- Маска не раздражает лицо и обеспечивает высокий уровень комфорта даже при длительном использовании. Детали маски изготовлены из высокопрочных, стойких к неблагоприятным температурным условиям пластмасс и силикона, не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.

- В случае необходимости доступны к заказу и разрешены к замене некоторые сменные элементы к маске, что продлевает срок службы маски:

- оголовье в сборе с пряжками для маски;

- экран защитный для маски;

- кольца уплотнительные - для более плотного присоединения фильтров;

- лепестки клапана вдоха на подмасочнике;

- лепестки клапана вдоха на маске:

- лепесток клапана выдоха.

- Возможна дезинфекция маски химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

- Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

- Имеет заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.