| Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки HgР3RD с маской панорамной промышленной ППМ-88 рост 2 размер подмасочника С (арт. 102-133-0066) | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паров ртути и аэрозолей. Состав: маска панорамная промышленная ППМ-88, комбинированный фильтр марки HgР3RD в композитном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации. Комбинированный фильтр ДОТпро 320 марки HgP3 R D в композитном корпусе обеспечивает защиту от паров ртути и аэрозолей с концентрацией до 200 мг/м3 и выше. Класс защиты по вредным веществам: - по ртути при конц. 13,0 мг/м3 (0,0001 об. %) – 50 час. Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019; - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности). - P – высокая эффективность - R – многоразового использования - D – устойчивость к запылению Цветовое обозначение фильтра: красный, белый. Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного. Лицевая часть - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из: - панорамного стекла-корпуса из поликарбоната; - широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски; - клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха; - резинового подмасочника с клапанами вдоха; - переговорного устройства; - наголовника, присоединенного к корпусу пряжками, для крепления маски на голове; - защитной пленки (дополнительно). Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя. Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%. Размер маски определяется размером (ростом) корпуса маски: 1, 2 и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой). Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. Гарантийный срок хранения: 6 лет. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3); Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |