Техописание на фильтры противогазовые UNIX 500 обезличенное

Противогазовые фильтры (далее по тексту – фильтры) предназначены для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паро- и газообразных вредных веществ в составе респираторов фильтрующих и в составе противогазов фильтрующих

Фильтры присоединяют к лицевым частям респираторов и противогазов с помощью байонетного соединения.

Для обеспечения дополнительной защиты от аэрозолей (дым, пыль, туман) фильтры могут комплектоваться съемными противоаэрозольными фильтрами (предфильтрами) класса Р1, Р2 или Р3.

Марки (сочетания марок) фильтров представлены в Таблице 1:

Таблица 1:

| Марка (сочетание марок) фильтра | Цвет маркировки | Виды вредных веществ, от которых защищает фильтр |
| --- | --- | --- |
| А1 | Коричневый | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С |
| А2 | Коричневый | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С |
| К2 | Зеленый | Аммиак и его органические производные |
| B1E2 | Серый | Неорганические газы и пары |
|  | Желтый | кислые газы и пары |
| A1B1E1 | Коричневый | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С |
|  | Серый | неорганические газы и пары |
|  | Желтый | кислые газы и пары |
| A1B1E1K1 | Коричневый | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С |
|  | Серый | Неорганические газы и пары |
|  | Желтый | Кислые газы и пары |
|  | Зеленый | аммиак и его органические производные; |

Технические характеристики фильтров приведены в таблице 2.

Таблица 2:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин, Па (мм вод. ст.), не более: |  |
| А1 | 39,2 (4,0) |
| А2 | 39,2 (4,0) |
| К2 | 39,2 (4,0) |
| А1В1Е1 | 39,2 (4,0) |
| В1Е2 | 68,6 (7,0) |
| А1В1Е1К1 | 58,8 (6,0) |
| А2В2Е2. | 68,6 (7,0) |
| 2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин, Па (мм вод. ст.), не более: |  |
| А1 | 147,0 (15,0) |
| А2 | 147,0 (15,0) |
| К2 | 147,0 (15,0) |
| А1В1Е1 | 147,0 (15,0) |
| В1Е2 | 196,0 (20,0) |
| А1В1Е1К1 | 196,0 (20,0) |
| А2В2Е2. | 196,0 (20,0) |
| 3. Время защитного действия фильтра по контрольному веществу, мин, не менее: |  |
| А1 |  |
| – циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ | 80 |
| А2 |  |
| – циклогексан при концентрации (17,5±1,7) мг\дм³ | 35 |
| К2 |  |
| – аммиак при концентрации (3,5±0,3) мг/дм³ | 40 |
| В1Е2 |  |
| – циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³ | 25 |
| – сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³ | 40 |
| – хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³ | 20 |
| – диоксид серы при концентрации (13,3±0,5) мг\дм³ | 25 |
| А1В1Е1 |  |
| – циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ | 80 |
| – циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³ | 50 |
| – сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³ | 80 |
| – хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³ | 50 |
| – диоксид серы при концентрации (2,7±0,1) мг\дм³ | 100 |
| А1В1Е1К1 |  |
| – циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ | 70 |
| – циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³ | 50 |
| – сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³ | 80 |
| – хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³ | 50 |
| – диоксид серы при концентрации (2,7±0,2) мг\дм³ | 20 |
| – аммиак при концентрации (0,7±0,07) мг\дм³ | 50 |

Продолжение Таблицы 2:

| А2В2Е2 |  |
| --- | --- |
| – циклогексан при концентрации (17,5±0,5) мг\дм³; | 35 |
| – циановодород при концентрации (5,6 ±0,5) мг\дм³; | 25 |
| – сероводород при концентрации (7,1±0,5) мг\дм³; | 40 |
| – хлор при концентрации (15,0±0,5) мг\дм³; | 20 |
| – диоксид серы при концентрации (13,3±0,5) мг\дм³ | 20 |
| 4. Масса фильтра, г, не более: |  |
| А1 | 110 |
| А2 | 110 |
| К2 | 120 |
| В1Е2 | 135 |
| А1В1Е1 | 120 |
| А1В1Е1К1 | 130 |
| А2В2Е2 | 135 |

- Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019

- Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.